LED模块

- 模块介绍

三色 RGBLED 是全彩发光二极管模块，由红、绿、蓝三颗芯片封装在一起，可通过 PWM 调节亮度混合出任意颜色，广泛用于氛围灯、状态指示、交互提示、创客 DIY 场景；它能实现七彩渐变、呼吸、闪烁等效果，具备体积小、亮度高、3.3V/5V 兼容、驱动简单、寿命长等优点。

发光原理：

LED引脚共地，当正负极形成电压差时，LED点亮，所以高电平LED亮灯。

- 连接示例

根据表格和图片指导，将外设与开发板一一对应连接

| 外设 | 开发板 |
| --- | --- |
| LED（-） | GND |
| LED（R） | PIN4（GPIO31） |
| LED（G） | PIN5（GPIO30） |
| LED（B） | PIN6（GPIO32） |

- 操作步骤

请参考目录中的开发指导手册

- 驱动代码

R_PIN = 32

G_PIN = 30

B_PIN = 31

r = Pin(Pin.GPIO32, Pin.OUT,Pin.PULL_DISABLE, 0)

g = Pin(Pin.GPIO30, Pin.OUT,Pin.PULL_DISABLE, 0)

b = Pin(Pin.GPIO31, Pin.OUT,Pin.PULL_DISABLE, 0)

def set_color(red, green, blue):

r.write(red)

g.write(green)

b.write(blue)

#排列组合展示多种灯色

while True:

set_color(1, 0, 0)  # 红色

utime.sleep(1)

set_color(0, 1, 0)  # 绿色

utime.sleep(1)

set_color(0, 0, 1)  # 蓝色

utime.sleep(1)

set_color(1, 1, 0)  # 黄色

utime.sleep(1)

set_color(1, 0, 1)  # 紫色

utime.sleep(1)

set_color(0, 1, 1)  # 青色

utime.sleep(1)

set_color(1, 1, 1)  # 白色

utime.sleep(1)