按键模块

- 模块介绍

按键模块是最基础的数字输入模块，通过轻触开关实现通断控制，输出高低电平信号，用于实现人机交互、开关控制、触发指令、计数、模式切换等功能，是嵌入式 / 物联网项目必备模块。

1、核心参数

- 类型：轻触按键（机械式）

- 供电：3.3V–5V

- 输出：数字信号（高 / 低电平）

- 引脚：3 针（VCC、GND、SIG）

- 默认状态：高电平（未按下）

- 触发状态：低电平（按下）

- 自带：上拉电阻、信号指示灯

2、原理图

vcc和电阻都在芯片内部，当按键断开时，流过电阻的电流称为灌电流，大概几十毫安，因此此时引脚为高电平。按下时与地接通为低电平

- 连接示例

根据表格和图片指导，将外设与开发板一一对应连接

| 外设 | 模块 |
| --- | --- |
| KEY（+） | 3.3V |
| KEY（-） | GND |
| KEY（S） | PIN4(GPIO31) |

- 操作步骤

请参考目录中的开发指导手册

- 驱动代码

from machine import ExtInt

# args[0]:gpio号 args[1]:上升沿或下降沿

def fun(args):

print(“按键按下”)

extint = ExtInt(ExtInt.GPIO31,ExtInt.IRQ_FALLING,ExtInt.PULL_PU,fun)

#中断使能

extint.enable()