火焰检测模块

- 模块介绍

火焰检测模块是用于探测火焰 / 明火的传感器模块，通过接收火焰产生的红外光，输出高低电平信号，实现火灾报警、火源检测。

核心参数

- 工作电压：3.3V–5V

- 输出：数字信号（无高 /有低）

- 输出：模拟信号（近高 / 远低）

- 检测角度：约 60°

- 接口：MX1.25-2P

- 用途：火焰检测、火灾报警、火源判断

连接示例

根据表格和图片指导，将外设与开发板一一对应连接

| 外设 | 开发板 |
| --- | --- |
| Flame（+） | 3.3V |
| Flame（-） | GND |
| Flame（A/D） | A1（ADC1）/ PIN4(GPIO31) |

- 操作步骤

请参考目录中的开发指导手册

- 驱动代码

模拟信号

def fun():

while True:

num=adc.read(adc.ADC0)

utime.sleep(1)

print(num)

if __name__=='__main__':

adc = ADC()

adc.open()

_thread.start_new_thread(fun,())

数字信号

gpio = Pin(Pin.GPIO31, Pin.IN, Pin.PULL_PU)

gpio1=Pin(Pin.GPIO30,Pin.OUT,Pin.PULL_DISABLE,0)

def main():

# 假设传感器检测到火焰时输出低电平（0）

while True:

if gpio.read() == 0:

gpio1.write(1)

print("检测到火焰")

else:

gpio1.write(0)

print("没有检测到火焰")

utime.sleep(1)

if __name__ == "__main__":

main()