霍尔磁力模块

- 模块介绍

霍尔传感器是利用霍尔效应检测磁场的磁性传感器，可判断磁场有无、强弱，常用于接近检测、限位、计数、转速测量。

核心参数

- 供电：3.3V–5V

- 输出：数字信号（高低电平）

- 类型：霍尔感应（无触点、无磨损）

- 接口：MX1.25-2P

- 特性：反应快、寿命长、抗震动

工作原理

- 无磁场：输出高电平

- 有磁场靠近：输出低电平

- 磁场离开后自动恢复高电平

连接示例

根据表格和图片指导，将外设与开发板一一对应连接

| 外设 | 开发板 |
| --- | --- |
| Hall（+） | 3.3V |
| Hall（-） | GND |
| Hall（S） | PIN4(GPIO31) |

- 操作步骤

请参考目录中的开发指导手册

- 驱动代码

# 配置GPIO为输入，上拉

gpio = Pin(Pin.GPIO31, Pin.IN, Pin.PULL_DISABLE)

gpio1=Pin(Pin.GPIO30,Pin.OUT,Pin.PULL_DISABLE,0)

def main():

# 假设传感器检测到磁场变化时输出低电平（0）

while True:

if gpio.read() == 0:

gpio1.write(1)

print("检测到磁场变化")

else:

gpio1.write(0)

print("没有检测到磁场变化")

utime.sleep(1)

if __name__ == "__main__":

main()