魔术光环模块

- 模块介绍

魔术光环模块（KY-027）是倾斜感应 + LED 发光二合一数字模块，内置水银开关与高亮 LED，用于倾斜检测、姿态触发、状态指示、创客互动项目；模块体积小、响应快、数字电平输出、3.3V/5V 兼容、直接接 GPIO 驱动、寿命稳定。

工作原理：

模块有供电、接地、信号输出、LED 控制端。倾斜到一定角度时，水银开关导通 / 断开，输出高低电平；可通过 GPIO 控制 LED 亮灭，实现倾斜亮灯、姿态报警等效果。

- 连接示例

根据表格和图片指导，将外设与开发板一一对应连接

| 外设 | 开发板 |
| --- | --- |
| 魔术光环（+） | 3.3V |
| 魔术光环（-） | GND |
| 魔术光环（S） | PIN4(GPIO31) |
| 魔术光环（L） | PIN5(GPIO30) |

- 操作步骤

请参考目录中的开发指导手册

- 驱动代码

# 配置GPIO为输入，上拉

gpio = Pin(Pin.GPIO31, Pin.IN, Pin.PULL_PU)

gpio1=Pin(Pin.GPIO30,Pin.OUT,Pin.PULL_DISABLE,0)

def main():

# 假设传感器检测到倾斜时输出高电平（1）

while True:

if gpio.read() == 1:

print("水银检测到倾斜")

gpio1.write(1)

else:

print("水银没有检测到倾斜")

gpio1.write(0)

utime.sleep(1)

if __name__ == '__main__':

main()